13. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ I

Modely vrstev počítačových sítí (ISO/OSI, TCP/IP): funkcionalita a součinnost vrstev, adresace. Fyzická vrstva, signály a jejich kódování, řízení přístupu k médiu.

PB156

Počítačová síť je skupina počítačů a zařízení propojená komunikačními kanály, které napomáhají vzájemné komunikaci mezi uživateli a umožňují jim sdílet dostupné zdroje. Základní součástí je přenos dat. Nejznámější počítačovou sítí je Internet.

Základní vlastnosti sítí:

- vlastní doručení dat (delivery)

- správnost doručení (accuracy)

- včasnost doručení (timeliness).

Základní součásti komunikačního systému:

- odesílatel

- příjemce

- zpráva

- přenosové médium

- protokol

Základní parametry síťových toků:

- propustnost

- ztrátovost paketů

- zpoždění přenosu (latence)

- rozptyl (jitter, variabilita v doručování paketů)

Požadované vlastnosti:

- efektivita

- spravedlivost

- decentralizovaná správa

- rychlá konvergence při adaptaci na nový stav

- multi/demultiplexing

- spolehlivost

- řízení toku dat

# MODELY VRSTEV POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ

# ISO/OSI Model

- 7-vrstvý model navržen k zajištění kompatibility a interoperability (schopnost spolupráce mezi různorodými a organizačně nezávislými komponentami) komunikačních systému různých výrobců

- tento model nebyl komunitou široce akceptován což vedlo k modelu TCP/IP

Funkcionalita vrstvené architektury:

- Každá z vrstev je zodpovědná za určitou (definovanou) funkcionalitu. Aby mohla vrstva požadovanou funkcionalitu zajistit, přidává si do přenášených dat své řídící informace.

- Každá vrstva komunikuje pouze se svými přímo sousedícími vrstvami.

- Každá vrstva využívá služeb poskytovaných vrstvou nižší a poskytuje své služby vrstvě vyšší.

- Funkcionalita je izolována v rámci příslušné vrstvy (pokud dojde ke změně vrstvy, je zapotřebí upravit pouze vrstvy s ní přímo sousedící).

- Z logického pohledu se komunikace odehrává pouze mezi stejnými vrstvami (tzv. peery) obou komunikujících stran; ve skutečnosti však zasílaná data prochází všemi nižšími vrstvami.

- Vrstvy jsou pouze abstrakcí funkcionality – skutečné implementace se více či méně liší.

# L7 Aplikační vrstva

- Představuje rozhraní mezi uživatelem (člověkem) a počítačovou sítí.

- Zahrnuje síťové aplikace (programy) a síťové protokoly.

- Data požadovaná síťovou aplikací jsou balena do aplikačních protokolů a předána prezentační vrstvě (L6).

# L6 Prezentační vrstva

- Zajišťuje jednotnou reprezentaci dat na obou komunikujících stranách

- např.: převod kódů abeced EBCDIC ↔ ASCII, přizpůsobení pořadí bajtů, serializace složitých datových struktur do jednoho řetězce (třeba pomocí XML), vytváření společného mezitvaru dat

- V rámci TCP/IP modelu se předpokládá, že tato funkcionalita je zajištěna samotnou aplikací.

# L5 Relační vrstva

- Spravuje ustavená spojení (relace, dialog, session) mezi komunikujícími aplikacemi.

- V rámci TCP/IP modelu se předpokládá, že tato funkcionalita je zajištěna samotnou aplikací, aplikačním protokolem

## Rozdíl mezi relační a transportní vrstvou:

- Analogie s telefonním hovorem kdy telefonní spojení zajišťuje transportní spojení transportní vrstvy a rozhovor dvou účastníků je relace relační vrstvy.

- Většinou jedno transportní spojení = jedna relace.

- Na jednom spojení, ale můžeme po sobě proběhnout více relací = odpovídá to rozhovoru dvou lidí, kteří by bez toho, aby položili sluchátko předali telefon někomu jinému a proběhl by zcela nový rozhovor na tomtéž spojení.

- Během rozhovoru může dojít ke ztrátě spojení. Rozhovor, ale stále není dokončený a tak se vytvoří nové spojení a v rozhovoru se pokračuje.

## Řízení relace:

- Simplexní

  - Umožňuje komunikaci (přenos informací) pouze v jednom směru.

  - Rozhlas, vysílání rádia/TV, odposlech, pager, GPS atd.

- Poloduplexní

  - Komunikace z obou stran – střídají se. Předávání pověření.

  - Např. vysílačka

- Duplex

  - Současná komunikace obou stran.

## Synchronizace (checkpointing):

- Pro situaci, kdy došlo k chybě na straně příjemce (např. zaseklý papír v tiskárně, chyba na disku), transportní spojení je v pořádku, ale přijemce si nemohl uložit část dat, která v pořádku došla.

- Dva typy bodů: hlavní (major) a vedlejší (minor)

- Odesílatel si musí pamatovat vše po hlavním bodu. Relační vrstva může vyžádat návrat ke kontrolnímu bodu (hlavnímu nebo vedlejšímu) a nové vyslání dat ležících za tímto bodem.

# L4 Transportní vrstva

- Komunikace konkrétních aplikací (identifikovány transportní vrstvou) na konkrétních uzlech sítě (identifikovány síťovou vrstvou) – na uzlech tak může běžet více služeb

- Kde se pohybujeme?:

- Služby:

  - Tvorba paketů

  - Řídí spojení

  - Adresace

    - adresy entit transportní vrstvy (síťových aplikací/služeb) jsou tzv. porty

    - aplikace jsou v síti jedinečně identifikovány dvojící IP_adresa:port

    - porty: 16bitové číslo kde adresy 0-1023 (210) – well-known ports, 1024-49151 – registrované porty, 49152-65535 dynamické porty

  - Zajištění spolehlivosti přenosu dat s požadovanou kvalitou, transparentnosti

  - Vyrovnává různé vlastnosti a kvalitu přenosových sítí (řízení zahlcení sítě).

## Řízení spojení:

- Spojované služby:

  - na začátku přenosu se vytvoří spojení, které se udržuje po dobu přenosu dat

  - pakety se číslují a je nutné potvrzení o doručení/nedoručení

- Nespojované služby:

  - pakety zasílány cílové aplikaci bez ustaveného spojení

  - pakety se nečíslují, mohou dorazit se zpožděním, mimo pořadí nebo se ztratit

# L3 Síťová vrstva

- Zajišťuje identifikaci (adresaci) a doručení paketů mezi dvěma komunikujícími uzly.

- Součástí je také nalezení vhodné cesty mezi komunikujícími uzly (směrování).

- Kde se pohybujeme?:

  - host-to-host delivery

  - propojování lokálních sítí (LAN) do větších, komplexních sítí (WAN např.: Internet)

- Služby:

  - propojování fyzických sítí (internetworking)

  - fragmentace/tvorba paketů – segmenty ↔ pakety

  - adresace – IP adresy

  - mapování IP adres na/z fyzické adresy

  - směrování – nalezení nejvhodnější cesty

  - metody základního monitoringu sítě – informace o stavu sítě, uzlů, doručitelnosti paketů

# L2 Vrstva datového spoje

- Zajišťuje přenos dat (rámců) mezi dvěma komunikujícími uzly propojenými sdíleným přenosovým médiem včetně řízení přístupu k tomuto sdílenému médiu.

- Kde se pohybujeme?:

  - node-to-node delivery

  - lokální sítě (LAN)

  - přenosové médium sdílené více stanicemi (nutnost adresace stanic)

- Služby:

  - tvorba rámců – rámec ↔ paket

  - adresování – fyzické/MAC adresy

  - chybové řízení

  - řízení toku – zabraňuje zahlcení příjemce

  - řízení přístupu k fyzickému médiu – nezbytné v prostředí, ve kterém přenosové médium sdílí více entit; eliminuje kolize způsobené násobným vysíláním

# L1 Fyzická vrstva

- řídí děje v přenosovém médiu

- cíl zajistit přenos jednotlivých bitů (obsah rámců)

- Kde se pohybujeme?:

  - pouze point-to-point spoje

  - bez možnosti adresace stanic

- Služby:

  - kódování bitů na signál

  - bit-rate control

  - synchronizace bitů

  - multiplexing – proces rozdělení linky (fyzického média) na logické kanály

  - přepínání okruhů

# TCP/IP MODEL

- Sedm vrstev modelu ISO/OSI nebylo komunitou široce akceptováno, vznikl TCP/IP model.

- TCP/IP sjednotilo úlohy prvních dvou vrstev ISO/OSI

- protože v Internetu existuje spousta různých aplikací s různými možnosti, dospěli tvůrci TCP/IP k závěru, že bude nejlepší, když si každá aplikace nastaví přenos tak, jak potřebuje a proto jsou také poslední tři vrstvy (aplikační, prezentační a relační) ISO/OSI spojeny do jedné aplikační vrstvy

# ADRESACE

# L2 Vrstva datového spoje

- příklad Ethernetového rámce:

- preambule: identifikace počátku rámce

- adresace: každá stanice (síťová karta) je jednoznačně identifikována MAC adresou (12 hex čísel – např.: 01:23:45:67:89:ab)

- MAC adresa není jednoznačná

# L3 Síťová vrstva

- požadavek jednoznačné identifikace každého zařízení připojeného k internetu

- nutnost systematického přidělování adres

- každému zařízení/rozhraní přiřazena internetová adresa IPv4 (32 bitů) a/nebo IPv6 (128 bitů)

# Přidělování adres IPv4

## Typy adres IPv4:

- Individuální (unicast) adresy – identifikace jednoho síťového rozhraní (jeden odesílatel/příjemce)

- Broadcast adresy – pro zasílání dat všem možným příjemcům do dané LAN

- Skupinové (multicast)

  - pro adresování skupiny příjemců, kteří o data projevili zájem

  - data směrovači rozesílána všem členům skupiny

  - zdrojová adresa datagramu (identifikace odesílatele) je unicastová

## Classful Addressing:

- zcela první metoda přidělování adres – pro IPv4

- dvou-úrovňová hierarchie (adresa sítě + adresa uzlu)

- adresní prostor rozdělen do 5 tříd: A - E

Adresa sítě (NetID) – identifikuje danou síť

Adresa uzlu/rozhraní (HostID) – identifikuje jedinečný uzel v síti NetID

- problém classful adresování je nedostatečná granuralita – každá třída rozdělena na pevný počet sítí s maximální velikostí → plýtvání adresním prostorem → dá se řešit přidělováním více menších tříd → nárůst směrovacích tabulek

- používané řešené jsou subnetting a supernetting

### subnetting

- možnost tříúrovňové hierarchie (adresa sítě + podsítě + uzlu)

- zvenčí vypadá jako 1 síť (1 záznam ve směrovací tabulce), podsítě se rozlišují až na hraničním směrovači

### supernetting

- spojuje několik původně samostatných IP adres v jednu výslednou (musí být sousední)

### Maska sítě/podsítě:

- subnetting i supernetting využívají masku sítě (obsahuje 1 v bitech, které odpovídají síťové části adresy, 0 - relativní adresa uzlu v rámci sítě)

- adresa sítě = IP adresa uzlu && maska sítě

## Classless Addressing:

- zobecnění a rozšíření sub/supernettingu

- zcela variabilní délka bloku adresy (maska sítě nutná)

- přiřazováno hierarchicky

### CIDR – Classless Inter-Domain Routing

- nahrazuje třídy (A, B a C)

- rozdělení do CIDR bloků (velikost dána maskou)

### NAT – Network Address Translation

- pro domácí uživatele

- skrývá vnitřní sítě za jednu externí adresu

- překlad adres procházejících síťovým prvkem (např.: NAT směrovačem)

# IPv6

- úvodní nuly lze ze zápisu každé skupiny vynechat

- sekvenci po sobě jdoucích nulových skupin lze vynechat ale pouze jednou

## Struktura:

- globální směrovací prefix ≈ adresa sítě

- IPv6 je pouze classless (CIDR)

## Typy adres IPv6:

- Individuální (unicast) adresy – totéž co IPv4

- Skupinové (multicast) adresy – totéž co IPv4

- Výběrové (anycast) adresy

  - nově v IPv6

  - také označují skupinu příjemců

  - data se však doručí jen jedinému jejímu členovi (tomu, který je nejblíže)

  - použití např.: pro aktualizace tabulek DNS

- Broadcast adresy v IPv6 nejsou, byly nahrazeny speciálními multicastovými skupinami

# Interakce L3 a L2

- mechanismus doručení dat v IP sítích – hop-by-hop

- vlastní předání/doručení zprávy na základě fyzických (MAC) adres

- 2 alternativy:

  - odesílatel a příjemce na stejné LAN – IP datagram obsahuje IP adresu příjemce, rámec L2 vrstvy MAC adresu příjemce

  - odesílatel a příjemce na různých LAN – IP datagram obsahuje IP adresu příjemce, rámec L2 vrstvy MAC adresu směrovače → směrovač po přijetí (a zpracování) datagramu jej vloží do nového rámce s MAC adresou dalšího směrovače ve snaze přiblížit se cíli (odtud hop-by-hop)

- nutnost mapování IP adres na fyzické (MAC) adresy

  - statické mapování – vytvoření tabulek s páry (IP adresa, MAC adresa), obtížné spravovatelné

  - dynamické mapování – pomocí ARP (Address Resolution Protocol)

## ARP  (Address Resolution Protocol):

- protokol pro zjištění MAC adresy uzlu/směrovače na základě IP adresy

- existuje i RARP (Reverse Address Resolution Protocol - z MAC na IP adresu), ale už se nepoužívá

### mechanismus:

- zaslání tzv. ARP request paketu všem uzlům na dané LAN (broadcast) – paket obsahuje IP & MAC adresu odesílatele a IP adresu hledaného uzlu

- paket zpracován všemi uzly; odpoví jen ten, jehož IP adresa se shoduje s hledanou, ostatní paket zahodí

- hledaný uzel žadateli odpovídá tzv. ARP reply paketem

# L4 Transportní vrstva

- adresy entit transportní vrstvy (síťových aplikací/služeb) jsou tzv. porty

- aplikace jsou v síti jedinečně identifikovány dvojící IP_adresa:port

- porty: 16bitové děleno do tříd:

  - well-known ports – přidělované organizací IANA, identifikují známou službu, rozsah 0-1023

  - registrované porty – lze u IANA (Internet Assigned Numbers Authority) registrovat, volně použitelné, rozsah 1024-49151

  - dynamické porty – dynamicky přidělované porty, využity zejména jako zdrojové porty odesílacích aplikací, rozsah 49152-65535

- Mechanismus adresace L4 představuje formu multiplexingu a demultiplexingu:

  - multiplexing – na odesílací strane mnoho aplikací a jeden transportní protokol, odesílací aplikace identifikovaná zdrojovým portem

  - demultiplexing – na přijímací straně jeden transportní protokol, výběr vhodné aplikace pro doručení, přijímající aplikace identifikovaná cílovým portem

(TCP a UDP platí pouze pro architekturu TCP\IP)

TCP – Zajišťuje přenos dat se zárukami, který vyžadují aplikace, kde nesmí „chybět ani paket“. Jedná se o přenosy souborů, e-mailů, WWW stránek atd. Záruka se vztahuje na řešení ztrát přenášených paketů, zachování jejich pořadí a odstranění duplikace. Jednotkou posílané informace je na této vrstvě TCP segment.

UDP – Zajišťuje přenos dat bez záruk, který využívají aplikace, u kterých by bylo na obtíž zdržení (delay) v síti způsobené čekáním na přenos všech paketů a ztráty se dají řešit jiným způsobem (např. snížení kvality, opakování dotazu). Využívá se pro DNS, VoIP, streamované video, internetová rádia, vyhledávání sdílených souborů v rámci sítě DC++, on-line hry atp. Jednotkou posílané informace je na této vrstvě blok dat.

# FYZICKÁ VRSTVA

- pouze point-to-point spoje

- bez možnosti adresace stanic

- přenáší dat ve formě bitů mezi komunikujícími uzly

- přenosové médium je pasivní entita, žádná logika řízení

# Služby

- kódování bitů na signál – reprezentace bitů signálem

- bit-rate control – množství bitů poslaných za sekundu

- synchronizace bitů – časování bitových přenosů (synchronizace bitů poskytováním časovacích mechanismů, které kontrolují odesílatele a příjemce)

- multiplexing – proces rozdělení linky (fyzického média) na logické kanály

- přepínání okruhů

# Signál

- data se transformují na elektromagnetické (optické) signály, aby se mohla přenášet médiem

- signál – časová funkce reprezetující změny fyzikálních (elektromagnetických) vlastností přenosového média

- defekty signálu – slábnutí (způsobeno odporem média), zkreslení (rozdílnou rychlostí šíření různých frekvencí), šum (vliv cizorodé energie)

- digitální data určená k přenosu (bity) lze přenášet analogovým nebo digitálním signálem

## Analogový signál:

- spojitý v čase – pozvolná změna

- dá se šířit vodiči nebo bezdrátově

- např.: zvuk

- digitální data při přenosu modulují analogový signál (digitální modulace), k čemuž slouží modem (MOdulátor/DEModulátor)

- modulace může být amplitudová (mění se amplituda – výška amplitudy), frekvenční (mění se frekvence – rychlost opakování) nebo fázová (mění se fáze nosného signálu).

## Digitální signál:

- je diskrétní – mění se skokově

- šíří se jenom vodiči

- např.: data v diskrétních hodnotách, bity!

- binární data je potřeba na něj měnit – kódování

## Kódovaní:

- největším problémem kódování je synchronizace signálu mezi vysílačem a přijímačem

- změnu úrovně signálu (0⟶1, 1⟶0) lze využít pro synchronizaci hodin, ale dlouhé posloupnosti 0 a 1 představují problém

- typy kódování jsou přímé, NRZ, Manchester, 4B/5B

### Přímé kódování

- 1 představuje kladnou a 0 nulovou hodnotu amplitudy

- žádná samosynchronizovatelnost

### NRZ (Non Return to Zero) kódování

- NRZ-L – 1 = záporná, 0 = kladná amplituda

- NRZ-I – 1 = změnu polarizace amplitudy, 0 = žádná změna

### Manchester

- každý bit je kódován 2 prvky signálu

- snížení efektivní přenosová kapacita

- plná samosynchronizovatelnost

### 4B/5B

- uměle zavedená redundance pro zabezpečení synchronizace včetně možnosti detekce chyb

- substituce 4-bitových bloků nahrazeny 5-bitovými vzorky (max 3 nuly za sebou, vlastní přenos pomocí NRZ-I)

- každý vzorek může začínat maximálně jednou nulou a končit maximálně dvěma

# Přenosová média

- poskytují prostředí pro činnost fyzické vrstvy

- jsou voděná (kroucená dvoulinka, koaxiál, optické vlákno) a nevoděná (rádiové, mikrovlné nebo infračervené signály)

## Multiplexing:

- technika sdílení dostupné přenosové kapacity přenosového média souběžnými komunikacemi

- efektivnější využití média

- zejména optické vlákna a bezdrátové média

- pro analogové signály (FDM a WDM) i pro digitální (TDM)

### Analogové signály:

- FDM (Frequency-Division Multiplexing) – každý signál je modulován samostatným nosným signálem s unikátní frekvencí, signály se kombinují do nového signálu (např.: telefonní spoje mezi ústřednami)

- WDM (Wave-Division Multiplexing) – FDM pro optické signály, každá barva světla (vlnová délka) reprezentuje 1 kanál

### Digitální signály:

- TMD (Time-Division Multiplexing) – v libovolném okamžiku kanál využívá výhradně jeden vysílající

# ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU K MÉDIU

- MAC (Medium Access Control) je funkcionalita odpovědná za koordinaci přístupu více stanic ke sdílenému přenosovému médiu

- snaží se eliminovat kolize pří vysílání, tj. zamezit souběžnému vysílání do jediného přenosového prostředí

- protokoly řízení přístupu se dělí na protokoly neřízeného přístupu, řízeného přístupu a multiplexově řízeného přístupu

## MAC protokoly neřízeného přístupu

- Aloha

  - stanice vysílá kdykoliv má připravený rámec

  - kolize detekovány nepřijetím potvrzení o přijetí v definovaném časovém intervalu

  - po kolizi náhodnou dobu vyčká a zkusí vysílat znovu

  - neefektivní

- CSMA/CD (Carrier-Sense Multiple Access)

  - upravená Aloha – stanice vysílá jen když zjistí klid v médiu

  - současně na médiu naslouchá pro detekci případné kolize (CD = Collision Detection)

  - aplikace v klasickém LAN Ethernetu; nepoužitelné v nevoděném médiu

- CSMA/CA

  - obcházení kolizí  (CA = Collision Avoidance)

  - použitelné v nevoděném médiu

## MAC protokoly řízeného přístupu:

- stanice smí vysílat jen tehdy, když k tomu získá právo od řídící stanice.

- rezervace – vysílání v předem domluvených intervalech

- polling (vyzývání) – centrální stanice zjistí, jestli stanice chce vysílat – pokud ne, přechází k další

- token ring (předávání příznaku) – ten, kdo vlastní token, má právo k vysílání

## Protokoly multiplexově orientovaného přístupu:

Zpřístupňují fyzické vrstvě multiplexing – logické rozdělení na více kanálů.

FDMA, TDMA  - viz výše.

# TOPOLOGIE SÍTÍ

Fyzické uspořádání stanic na médiu.

## Sběrnice (bus topology):

Jednoduše instalovatelná. CSMA/CD jako protokol řízení k přístupu. Náchylná k defektům: výpadek kabelu = výpadek sítě. Kolizní doména tvořena všemi stanicemi.

## Kruhová (ring topology):

Všechny zprávy putují v jednom směru. Kolizní doména tvořena všemi stanicemi. Právo vysílat určuje metoda peška. Velmi náchylná k defektům: výpadek kabelu = výpadek sítě.

## Hvězdicová topologie (star topology):

Centrální propojovací bod (hub, bridge, switch). Hůře instalovatelná. Kolizní doména závisí na propojovacím bodu: hub (všechny stanice), bridge/switch (pouze dvě sousední stanice). Nepříliš náchylná k defektům.

## Budování L2 sítí:

- můstek: transparentní propojení sítí, všechen provoz přechází přes něj, odděluje sdílená média, může mít více jak dvě připojení; přepínač = víceportový můstek

- založeno na MAC adresách: Backward Learning Algorithm – můstek se učí umístění stanic nasloucháním na médiu

Li-Fi - https://en.wikipedia.org/wiki/Li-Fi